Valeurs relevées lors du test de la Mercédès le 7 mars 2007

Résultats des manips :

Banc de puissance du lycée Carnot (Roanne).

A pleine charge.

(1)  temps en secondes pour consommer 200 g de gasole.

(2)  température relevée au générateur de vapeur.

(3)  différence de température dans les gaz d'échappement entre l'entrée du générateur de vapeur et sa sortie.

(4)  véhicule sans pantone et en ligne d'échappement d'origine.

(5)  véhicule équipé du système pantone. Essais successifs.

(6)  la puissance a progressivement augmenté, de la première à la deuxième valeur, pendant l'essai.

(7)  système pantone installé dans l'échappement mais pas d'eau injectée.

(8)  conso spé : consommation spécifique à la roue en g/MJ = masse de gazole en g x 1000 / (puissance en kW x temps en s).

| conditions | vitesse en km/h | régime moteur en t/mn |  | puissance roues en kW |  | temps pour 200 g en s (1) |  | température géné en °C (2) |  | Δt échapp en °C (3) |  | conso spé en g/MJ (8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| échapp origine (4) | 39 |  | 3030 |  | 27,2 |  | 76 |  |  |  |  |  | 96,7 |
|  | 30 |  | 2330 |  | 20,0 |  | 107 |  |  |  |  |  | 93,5 |
|  | 20 |  | 1560 |  | 16,7 |  | 129 |  |  |  |  |  | 92,8 |
| pantone (5) | 39 |  | 3030 |  | 24,5 |  | 122 |  | 98 |  | 70 |  | 66,9 |
|  | 30 |  | 2330 |  | 20,0 |  | 163 |  | 91 |  | 67 |  | 61,3 |
|  | 20 |  | 1560 |  | 10,5 à 14,4 (6) |  | 184 |  | 98 |  | 57 |  | 103,5 à 85,2 |
|  | 39 |  | 3030 |  | 25,0 à 26,0 (6) |  | 81 |  |  |  |  |  | 95 à 98,8 |
|  | 20 |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | 3030 |  | 24,0 à 25,0 (6) |  | 82 |  | 90 |  | 70 |  | 97,6 à 101,6 |
|  | 30 |  | 2330 |  | 18,2 à 21,6 (6) |  | 108 |  | 88 |  | 78 |  | 85,7 à 101,8 |
|  | 20 |  | 1550 |  | 16,0 |  | 138 |  | 83 |  | 73 |  | 90,6 |
|  | 39 |  | 3030 |  | 22,0 à 26,0 (6) |  | 84 |  |  |  |  |  | 91,6 à 108,2 |
|  | 30 |  | 2320 |  | 22,2 |  | 96 |  |  |  |  |  | 93,8 |
|  | 20 |  | 1540 |  | 16,3 |  | 131 |  |  |  |  |  | 93,7 |
| pantone sans eau (7) | 39 |  | 3030 |  | 20,0 à 25,5 (6) |  | 87 |  |  |  |  |  | 90,2 à 114,9 |
|  | 30 |  | 2310 |  | 26 |  | 76 |  |  |  |  |  | 101,2 |
|  | 20 |  | 1530 |  | 16,8 |  | 119 |  |  |  |  |  | 100 |

Constatations pendant les manips :

-  La baisse de pollution est visuellement très importante pendant toute la période de fonctionnement sur le système pantone.

-  La consommation en eau a été anormalement faible d'après le propriétaire de la voiture (70 grammes pendant toute la période de fonctionnement en test sur le système pantone, soit 2l de gasole, soit environ 30 km à vitesse usuelle, alors que la consommation d'eau se monte d'habitude à 1,5 l/100 km).

Premières conclusions :

A la lecture des consommations spécifiques :

-  L'installation du système dans l'échappement (sans eau) dégrade un peu la puissance et la consommation spécifique.

-  L'apport d'eau (système pantone), rattrape au moins cette dégradation.

-  Le pantone a apporté une amélioration spectaculaire de la consommation spécifique sur les deux premiers tests, puis s'est révélé inefficace sur les tests suivants. L'explication de ce défaut de reproductibilité est délicate :

-  disfonctionnement dans le système pantone à partir du 3è essai par une canalisation bouchée par exemple (ce qui expliquerait aussi la faible consommations d'eau)

-  mise en cause du banc d'essai.

-  autres ?